智能计算体系结构课程lab4实验报告

作者：北京航空航天大学计算机学院 陈胤佳

学号：19373383

## 一、实验目的与要求：

本次实验目的为，在Lab3移植Linux至ZYNQ7020开发板、并测试开发环境的基础上，进一步挂载BRAM，使得ZYNQ上的Linux操作系统能够对其进行读写操作；设计软硬件交互逻辑、并实现矩阵乘法Matmul接口。

## 二、实验环境：

IDE：Vivado 2019.2 / Vitis 2019.2；

Environment：ZYNQ 7020开发板及其配件；

Environment：ZYNQ 7020上的Linux系统；

OS：Windows 10 Professional

## 三、实验内容与步骤

### 1. 制作挂载BRAM的bit流文件：

- Vivado工程添加BRAM：

采用课程组提供的linux_zynq_7020_vivado_2019.2工程目录及其中文件，构建Vivado工程。首先使用Vivado加载目录下的.xpr文件载入工程；点击Open Block Design，添加block memory generator，将BRAM配置为双口bram；再次点击Open Block Design，添加axi bram controller，配置bram interface为1。将上述添加的两个单元成组复制3次，并进行如图所示的连接：

最后，点击run connection automation自动连线，规划地址信息，BRAM添加完毕。

- 生成bit流并下载至开发板：

点击Generate Bitstream生成bit流，打开硬件管理器连接设备、并将bit流下载至开发板。

### 2. 在ZYNQ的linux中测试BRAM读写

本步骤核心代码位于bram.py中，可以将其移动至root/目录下上板测试。下对该文件进行解读。

- BramConfig类：

用于配置BRAM信息，包括块名称、起始地址、大小、各偏移量名称及其对应数值。其中包含方法_construct_block_info(address, size, **offset)：

该方法返回字典格式数据，用于构造block信息，在初始化BramConfig，即BRAM地址分配信息时需要调用，从而构建block_info。block_info构建过程如下：

- BRAM类：

主要实现对挂载BRAM的读写。

- write方法：

可以将data（np.ndarry或bytes格式数据）写入block_name块对应offset的位置。

- read方法：

可以将block_name块中offset对应长度为len的数据读出，返回数据类型为np.ndarray，dtype为指定的其中的数据类型。

- 测试结果：

在putty打开的端口中输入python3 bram.py，

结果如下：

解释：源码如下。

主函数分别测试了向BRAM块中写ndarray、byte格式数据的读写。首先，程序声明定义了一个8行4列的随机数矩阵，其中元素的取值范围为-1到2，数据类型为np.int8；随后将该矩阵写入BRAM的input块的default_offset对应的位置中。接下来对其进行读取（注意，由于存储的shape格式丢失，读出后需要进行reshape），并打印结果，观察是否一致。Byte情况同理。

### 3. 矩阵乘法软硬件交互设计

- 设计方案

ZYNQ板子分为ARM侧与FPGA侧，需要两侧的交互才能够完成计算，交互流程如下：

- ARM端：将大小为M,N、(N,P)的矩阵分别存入input和weight的BRAM中。

- ARM端：按照指令格式构造指令，存入ir块对应的instr偏移中。

- ARM端：写入flag_01信号，即将1写入ir块地址对应的flag偏移中。

- FPGA端：从对应BRAM块中取出数据（input、weight、指令），执行矩阵乘法，并将结果写入output对应的BRAM块中。

- FPGA端：写入flag_00信号，即0写入ir块地址对应的flag偏移位置中。

- ARM端：读结果，一次矩阵乘法结束。

- Matmul.py文件说明及补全

class Matmul(object):

'''矩阵乘法

Args: uint8, (m, n)

Args: int8, (n, p)

'''

def __init__(self):

self.systolic_size = 4 # 脉动阵列大小

self.bram = BRAM()

def __call__(self, input: np.uint8, weight: np.int8):

self.send_data(input, 'input')

self.send_data(weight, 'weight')

output_arr = self.recv_output((None, None))

return output_arr

def send_data(self, data, block_name, offset='default'):

'''写入input或weight至bram

假设两个矩阵分别是(m,n) x (n,p), m和p的维度

需要补全至self.systolic_size的倍数，

并且写入时需要按照补零的方向写入，例如：

1. 矩阵(m, n)是m补零，则m个m个写入BRAM中（行方向补零，列方向写入）

2. 矩阵(n, p)是p补零，则p个p个写入BRAM中。（列方向补零，行方向写入）

Args:

data: 要写入的数据

block_name: input, weight

offset: 偏移地址名称，默认为default

'''

self.bram.write(data, block_name, offset)

def send_instr(self, m, p, n):

'''构建并发送指令

两个矩阵shape分别为(m,n) x (n,p)

'''

m_hex = m << 48

p_hex = p << 32

n_hex = n << 16

instr = (m_hex + p_hex + n_hex).to_bytes(8, byteorder='big')

self.bram.write(instr, 'ir', offset='instr')

def send_flag(self):

'''发送flag=1信号'''

# 向ir块中写入flag信息

flag_01 = b"\x01\x00\x00\x00"   # 最左侧字节存储在低址处，往右依次存储在更高地址

self.bram.write(flag_01, 'ir', offset='flag')

def recv_output(self, output_shape: tuple):

'''接收结果

Args:

output_shape: 输出的shape，类型tuple

Return:

output_arr: shape为output_shape的np.ndarray

'''

output_arr = self.bram.read(output_shape[0] * output_shape[1], 'output', dtype=np.int8).reshape(output_shape)

return output_arr

- 测试结果：

- 安装tmux

- 开启一个新的tmux窗口并运行pl_simulate.py（用root权限运行）

- 脱离tmux终端

- 运行Matmul.py测试矩阵乘法，结果如下：

## 四、实验结果

环境配置成功，两文件测试结果详见实验步骤。

## 五、分析与讨论

本次实验熟悉了板子上BRAM的软硬件交互流程，并通过已给出的测试文件，理解了BRAM的读写方式以及软硬件交互的基本流程。最后，配置环境真的是一个艰难困苦的过程，本次实验的系统装配以及环境搭建令我留下了难忘的印象。